RFID WINCE 开发文档

- isUHF1_2为模块UHF1和UHF2,两个模块调用的方法一样；

- isUHF3为模块UHF3；

- isUHF5为模块UHF5。

- 调用方法前，先给模块上电，代码如下

SpHardWareInit(); //打开硬件库

SpSwitch2RFID();  //将串口转到RFID上

SpRFIDPwrOn();  //给RFID上电

退出程序后，记得给模块下电，代码如下

SpSwitch2BT();

SpRFIDPwrOff();

SpHardWareDeInit();

- 模块初始化，相应的模块调用相印的代码，代码如下

UHF1或UHF2初始化：MODULE_UHF1_2.initModul(out Exception)

UHF3初始化：MODULE_UHF3.initModul(out Exception)

UHF5初始化：MODULE_MODULE_UHF5_2.initModul(out Exception)

- 返回True初始化成功，返回false初始化失败或当前设备没有该模块

- 并发扫描标签，代码如下

startScan()；//该方法里面有各个模块相应的扫描方法

4、读数据，相应的模块调用相印的代码，代码如下

选择区域不能为空，起始地址不能为空，块数不能为空

if (isUHF1_2)//UHF1或UHF2

UHF_1.UHF1ReadTag();

else if (isUHF5)//UHF5

UHF_5.UHF5ReadTag();

else if (isUHF3)//UHF3

UHF_3.UHF3ReadTag();

5、写数据，相应的模块调用相印的代码，代码如下

选择区域不能为空，起始地址不能为空，块数不能为空，写入数据不能为空，操作码（访问密码）不能为空

if (isUHF1_2)//UHF1或UHF2

UHF_1.UHF1WriteTag();

else if (isUHF5)/UHF5

UHF_5.UHF5WriteTag();

else if (isUHF3)//UHF3

UHF_3.UHF3WriteTeg();

- 锁操作，相应的模块调用相印的代码，代码如下

锁操作的锁类型不能为空，锁区域不能为空

- if (isUHF1_2)//UHF1或UHF2

- UHF_1.UHF1LockTag();

- else if (isUHF5)//UHF5

- UHF_5.UHF5LockTag();

- else if (isUHF3)//UHF3

- UHF_3.UHF3LockTag();

- 相关参数读取和设置

- 读取输出功率：

- if (isUHF1_2)

- UHF_1.UHF1GetPower();

- else if (isUHF5)

- UHF_5.UHF5GetPower();

- else if (isUHF3)

- UHF_3.UHF3GetPower();

- 设置输出功率（功率范围500-3000）：

- if (isUHF1_2)

- UHF_1.UHF1SetPower();

- else if (isUHF5)

- UHF_5.UHF5SetPower();

- else if (isUHF3)

- UHF_3.UHF3SetPower();

- 设置时长：

- if (isUHF1_2)

- {

- int temp = timeOut;//timeOut为时长

- MODULE_UHF1_2.Sp.Timeout =temp ;

- }

- 设置Session：

- if (isUHF1_2)

- UHF_1.UHF1SetSession();

- else if (isUHF5)

- UHF_5.UHF5SetSession();

- 设置Q值：

- if (isUHF1_2)

- UHF_1.UHF1SetQValue();

- else if (isUHF5)

- Gen2QcomboBox.SelectedIndex；//扫描时会调用选中的值

- 设置频率：

- if (isUHF1_2)

- UHF_1.UHF1SetRegion();

- else if (isUHF3)

- UHF_3.UHF3SetRegion();

- 获取温度：

- if (isUHF1_2)

- UHF_1.UHF1GetTem();

- else if (isUHF5)

- UHF_5.UHF5GetTem();